# 4路,8路高清嵌入式硬碟錄影機DVR

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點（PRODUCT FEATURE）
實現標準的H.264編碼；
一鍵雲上網功能
同時支持全即時錄影與網傳、回放 ；
系統默認支持多達10種以上語言菜單 ；
支持雲臺控制、遠程網路訪問控制；
系統採用圖形化用戶操作介面，支持USB滑鼠、面板和遙控器三種操作方式，
支持超大容量SATA硬碟；
支持嵌入式web訪問，支持HTTP、SMTP、FTP、DDNS、DHCP、PPPOE、支持NTA穿越；
支持高解析度VGA視頻輸出；
支持手機遠程監控；
支持多國語言版本；
採用Linux系統，單晶片實現16路CIF的編解碼，從而帶來最精簡的系統架構和最優化的系統成本；
高質量的編解碼演算法，提供高質量的圖像品質；
應用：適用銀行、超市、加油站、工廠等大中型監控範圍。

產品參數：

| 型號 | FLY-8604 | FLY-8608 |
| --- | --- | --- |
| 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |  |
| 操作介面 | 圖形化操作介面，支持滑鼠、面板、遙控器操作 |  |
| 視頻標準 | PAL、NTSC |  |
| 圖像壓縮 | H.264 |  |
| 音頻壓縮 | ADPCM |  |
| 錄影方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |  |
| 錄影查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日誌檢索 |  |
| 備份方式 | 網路備份、USB備份、SATA備份 |  |
| 視頻輸入 | 4路輸入 | 8路輸入 |
| 視頻輸出 | 1路BNC，1路VGA輸出 |  |
| 音頻輸入/輸出 | 1路輸入/1路輸出 |  |
| 監視品質 | PAL：704x576（D1）；NTSC：704x480（D1） |  |
| 語音對講 | 不支持 |  |
| 手機監控 | 支持 |  |
| 回放品質 | PAL：704x576（D1/CIF可選）；NTSC：704x480（D1 /CIF可選） |  |
| 圖像控制 | 6檔可調 |  |
| 移動偵測 | 每個通道的檢測區域為(16×16)，可設置多級靈敏度 |  |
| 畫面顯示 | 1、4畫面 | 1、4、8、9畫面 |
| 畫中畫 | 支持 |  |
| 錄影速度 | PAL：25幀/秒(可調) NTSC：30幀/秒(可調) |  |
| 錄影保存 | 本機硬碟、網路 |  |
| 報警輸入 | 無 |  |
| 報警輸出 | 無 |  |
| 遠程式控制制 | 支持IE/客戶端 |  |
| 雲臺控制 | RS485 |  |
| 遙控器控制 | 支持 |  |
| 滑鼠控制 | 支持 |  |
| 多國語言 | 支持簡體中文、英文、德文、法文、葡萄牙語、俄語、土耳其語、日語、韓語、泰語、希伯來語 |  |
| 硬碟介面 | 1個SATA介面 |  |
| 網路介面 | NET 10M/100M自適應以太網口 |  |
| USB介面 | 2個USB |  |
| 電源 | 12V /3A |  |
| 尺寸 | 260x230x60mm |  |

# 16路高清嵌入式硬碟錄影機DVR

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點（PRODUCT FEATURE）
產品特點：
*產品型號:FLY-8616
•實現標準的H.264編碼；
•同時支持全即時錄影與網傳，回放；
•系統採用圖形化用戶操作介面；
•支持手機遠程監控；
•支持多國語言版本；
•應用：適用銀行、超市、加油站、工廠等大中型監控範圍。

產品參數：

| 型號 | FLY-8616 |
| --- | --- |
| 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
| 系統資源 | 同時4/8/16/24/32路CIF錄影與網傳 |
| 操作介面 | 圖形化操作介面，支持滑鼠、面板、遙控器操作 |
| 視頻標準 | PAL、NTSC |
| 圖像壓縮 | H.264 |
| 音頻壓縮 | ADPCM |
| 錄影方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |
| 錄影查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日誌檢索 |
| 備份方式 | 網路備份、USB備份 |
| 視頻輸入 | 16路BNC |
| 視頻輸出 | 1路BNC，1路VGA輸出（24路32路帶輪循輸出） |
| 音頻輸入 | 2路（選配3-8路） |
| 音頻輸出 | 1路 |
| 監視品質 | PAL：704x576（D1）；NTSC：704x480（D1） |
| 語音對講 | 不支持 |
| 回放品質 | PAL：352x288（CIF）；NTSC：352x240（CIF） |
| 圖像控制 | 6檔可調 |
| 移動偵測 | 每個通道的檢測區域為(16×16)，可設置多級靈敏度 |
| 畫面顯示 | 1、4、9、16畫面 |
| 錄影速度 | PAL：25幀/秒(可調) NTSC：30幀/秒(可調) |
| 錄影保存 | 本機硬碟、網路 |
| 本地回放 | 1、4、9、16、24路 CIF回放 |
| 報警輸入 | 帶R機型支持4路報警輸入 |
| 報警輸出 | 帶R機型支持1路報警輸出 |
| 雲臺控制 | RS485 |
| 硬碟介面 | 2個SATA介面 |
| 網路介面 | NET 10M/100M自適應以太網口 |
| USB介面 | 2個USB |
| 電源 | 12V 電源 |

# 24路高清嵌入式硬碟錄影機DVR

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點（PRODUCT FEATURE）
•產品型號:FLY-8624
•實現標準的H.264編碼；
•同時支持全即時錄影與網傳，回放；
•系統採用圖形化用戶操作介面；
•支持手機遠程監控；
•支持多國語言版本；
•應用：適用銀行、超市、加油站、工廠等大中型監控範圍。

產品參數：

| 型號 | FLY-8624 |
| --- | --- |
| 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
| 系統資源 | 同時4/8/16/24/32路CIF錄影與網傳 |
| 操作介面 | 圖形化操作介面，支持滑鼠、面板、遙控器操作 |
| 視頻標準 | PAL、NTSC |
| 圖像壓縮 | H.264 |
| 音頻壓縮 | ADPCM |
| 錄影方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |
| 錄影查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日誌檢索 |
| 備份方式 | 網路備份、USB備份 |
| 視頻輸入 | 24路BNC |
| 視頻輸出 | 1路BNC，1路VGA輸出（24路32路帶輪循輸出） |
| 音頻輸入 | 8路 |
| 音頻輸出 | 1路 |
| 監視品質 | PAL：704x576（D1）；NTSC：704x480（D1） |
| 語音對講 | 支持 |
| 回放品質 | PAL：352x288（CIF）；NTSC：352x240（CIF） |
| 圖像控制 | 6檔可調 |
| 移動偵測 | 每個通道的檢測區域為(16×16)，可設置多級靈敏度 |
| 畫面顯示 | 1、4、9、16、24畫面 |
| 錄影速度 | PAL：25幀/秒(可調) NTSC：30幀/秒(可調) |
| 錄影保存 | 本機硬碟、網路 |
| 本地回放 | 1、4路CIF回放 |
| 報警輸入 | 不支持 |
| 報警輸出 | 不支持 |
| 雲臺控制 | RS485 |
| 硬碟介面 | 2個SATA介面 |
| 網路介面 | NET 10M/100M自適應以太網口 |
| USB介面 | 2個USB |
| 電源 | 12V 電源 |

# 32路高清嵌入式硬碟錄影機DVR

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品特點（PRODUCT FEATURE）
產品型號:FLY-8632
•實現標準的H.264編碼；
•同時支持全即時錄影與網傳，回放；
•系統採用圖形化用戶操作介面；
•支持手機遠程監控；
•支持多國語言版本；
•應用：適用銀行、超市、加油站、工廠等大中型監控範圍。

產品參數：

| 型號 | FLY-8632 |
| --- | --- |
| 操作系統 | 嵌入式Linux操作系統 |
| 系統資源 | 同時4/8/16/24/32路CIF錄影與網傳 |
| 操作介面 | 圖形化操作介面，支持滑鼠、面板、遙控器操作 |
| 視頻標準 | PAL、NTSC |
| 圖像壓縮 | H.264 |
| 音頻壓縮 | ADPCM |
| 錄影方式 | 手動、定時、報警、移動偵測 |
| 錄影查詢 | 時間檢索、事件檢索、通道檢索、日誌檢索 |
| 備份方式 | 網路備份、USB備份 |
| 視頻輸入 | 32路BNC |
| 視頻輸出 | 1路BNC，1路VGA輸出（24路32路帶輪循輸出） |
| 音頻輸入 | 8路 |
| 音頻輸出 | 1路 |
| 監視品質 | PAL：704x576（D1）；NTSC：704x480（D1） |
| 語音對講 | 支持 |
| 回放品質 | PAL：352x288（CIF）；NTSC：352x240（CIF） |
| 圖像控制 | 6檔可調 |
| 移動偵測 | 每個通道的檢測區域為(16×16)，可設置多級靈敏度 |
| 畫面顯示 | 1、4、9、16、32畫面 |
| 錄影速度 | PAL：25幀/秒(可調) NTSC：30幀/秒(可調) |
| 錄影保存 | 本機硬碟、網路 |
| 本地回放 | 1、4路CIF回放 |
| 報警輸入 | 不支持 |
| 報警輸出 | 不支持 |
| 雲臺控制 | RS485 |
| 硬碟介面 | 2個SATA介面 |
| 網路介面 | NET 10M/100M自適應以太網口 |
| USB介面 | 2個USB |
| 電源 | 12V 電源 |

# 專用LED手電筒錄影機

作者：管理員    發佈於：深圳龍佳威電子有限公司 時間：2013-04-17 13:30:29

產品參數：

型號：FLY-TVR101
百萬像素SD卡錄影機
超遠距離照明(100M)
防水等級IP66（工業級），防爆
SOS求救、方向識別功能
內置麥克風，多種燈光調節
造型優美、攜帶方便、支持多國語言
中國實用新型專利：ZL 201120298195.4

| 型 號 | FLY-TVR101 |
| --- | --- |
| 像 素 | 100萬 |
| 鏡 頭 | 低照度90度 |
| TV 格 式 | PAL、NTSC |
| 視頻格式 | AVI |
| 壓縮格式 | H.264> |
| 音 頻 | 內置MIC |
| 錄影方式 | 手動、遙控、移動偵測 |
| 視頻解析度 | 1280*720/VGA |
| 內置存儲 | 8G |
| 外置存儲卡 | TF(最大32G) |
| USB介面 | Mini-USB介面（含音視頻線） |
| 多國語言 | 簡體中文、繁體、英文、日語、俄語、韓語等語言 |
| LED | 3 LED |
| 光 通 量 | 107～114流明 |
| 檔位迴圈模式 | 強、弱、爆閃、SOS |
| 射 程 | 最遠100M |
| 電池照明時間 | 4小時(強光) |
| 電池錄影時間 | 6小時(輔助燈) |
| 內置聚合物電池 | 3.7V /2900mA |
| 充電電流 | 最大800mA |
| 電源適配器 | 5V/2A |
| 防水等級 | IP66(工業級) |
| 顏 色 | 黑色 |
| 工作溫度 | -20℃~60℃(工業級) |
| 重 量 | 705g |
| 尺 寸 | 213mm*45mm*65mm |

深圳龍佳威電子有限公司

出口企業海關優先出口退稅產品，平安城市，軍隊，政府採購特供產品， 軍工級

FLY（富萊)--2012大陸安防行業十大用戶信得過品牌

聯繫人：範澤建 大客戶專線：15323877366 電話:0755-29031941（20線） 直線：0755-32873618

QQ：373247390 E-mail:shenzhen-dvr@126.com

MSN:fanzejian568@hotmail.com

網址: http://www.ipcnvr.org

地址：深圳市龍華區梅龍路樟坑1區181號