MicroVu 非接觸式三次元(自動顯微鏡式)

詳 細 規 格

MicroVu  Vertex 251  250*160*150  Windows 2000/XP

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:全鋁合金結構或花崗岩底座，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，

可調整最佳水平玻璃支撐台儀器全尺寸 Vertex 251(L760xW635xH965)mm

承載重量 7.5/12 kg(15/25 lb),儀器總重量60/125kg(130/270 lb) 。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺(解析度1.0/0.5/0.1mm )

:Ｘ、Ｙ軸移動加速度：500mm/S²

:Ｚ軸移動加速度： 200mm/S²

:線性滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍Ｘ：250mm  Ｙ：160mm  Ｚ：160mm

:玻璃固定治具,固定及壓平軟性工件(選購配件)

2.攝影機： 黑白或彩色

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動黑白或彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

放大倍率 17X至 200X

0.35μm~1.0μm /Pixel

二倍鏡頭 34X  至 400X

0.28μm~0.8μm /Pixel

1/10 Sub Pixel精度

MicroVu 非接觸式三次元(自動顯微鏡式)

詳 細 規 格

MicroVu  Vertex 311HC  315*315*160  Windows 2000/XP

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:全鋁合金結構或花崗岩底座，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，

可調整最佳水平玻璃支撐台儀器全尺寸

Vertex 311HC(L1090xW820xH990)mm。

承載重量 7.5/12 kg(15/25 lb),儀器總重量60/125kg(130/270 lb) 。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺(解析度0.1mm )

:Ｘ、Ｙ軸移動加速度：500mm/S²

:Ｚ軸移動加速度： 200mm/S²

:線性滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍Ｘ：315mm  Ｙ：315mm  Ｚ：160mm Option

:玻璃固定治具,固定及壓平軟性工件(選購配件)

2.攝影機： 黑白或彩色

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動黑白或彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

放大倍率 17X至 200X

0.35μm~1.0μm /Pixel

二倍鏡頭 34X  至 400X

0.28μm~0.8μm /Pixel

1/10 Sub Pixel精度

MicroVu  Excel 501HC  Vision

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，及可調

整最佳水平玻璃支撐台,儀器全尺寸(L1311xW1604xH1608/1788/2088)mm。

:承載重量 100 kg(220 lb),儀器總重量1530kg

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺,解析度0.1mm。

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：1000mm/S²,Ｚ軸移動速度：500mm/S²。

:三軸搖桿控制,最小移動間距0.4mm。

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍 Excel 501  Ｘ：400mm  Ｙ：500mm  Ｚ：160mm。

:X-Y Axis最小量測間距0.4mm, Z Axis最小量測間距1.0mm

2.攝影機：

:彩色(Excel 651/652/654 HC)

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動黑白或彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 16X至 200X

:二倍鏡頭 33X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

1/10 Sub Pixel精度

MicroVu  Excel 661HC  Vision

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，及可調

整最佳水平玻璃支撐台,儀器全尺寸(L1311xW1604xH1608/1788/2088)mm。

:承載重量 100 kg(220 lb),儀器總重量1530kg

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺,解析度0.1mm。

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：1000mm/S²,Ｚ軸移動速度：500mm/S²。

:三軸搖桿控制,最小移動間距0.4mm。

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍 Excel 651  Ｘ：650mm  Ｙ：650mm  Ｚ：160mm。

:X-Y Axis最小量測間距0.4mm, Z Axis最小量測間距1.0mm

2.攝影機：

:彩色(Excel 651/652/654 HC)

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動黑白或彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 16X至 200X

:二倍鏡頭 33X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

MicroVu  Excel 652HC  Vision

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，及可調

整最佳水平玻璃支撐台,儀器全尺寸(L1311xW1604xH1608/1788/2088)mm。

:承載重量 100 kg(220 lb),儀器總重量1530kg

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺,解析度0.1mm。

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：1000mm/S²,Ｚ軸移動速度：500mm/S²。

:三軸搖桿控制,最小移動間距0.4mm。

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍 Excel 652  Ｘ：650mm  Ｙ：650mm  Ｚ：250mm。

:X-Y Axis最小量測間距0.4mm, Z Axis最小量測間距1.0mm

2.攝影機：

:彩色(Excel 651/652/654 HC)

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動黑白或彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 16X至 200X

:二倍鏡頭 33X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

1/10 Sub Pixel精度

MicroVu  Excel 1051UC 1050×1050×160 Color Windows XP

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，可調整最佳水平玻璃

支撐台。

:承載重量 100 lbs

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺(解析度0.0001mm)

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：500mm/S,加速度:1000mm/S²

:Ｚ軸移動速度：500mm/S,加速度:500mm/S²

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍Ｘ：1050mm  Ｙ：1050mm  Ｚ：160mm

:本體外觀尺寸：L1720Xw2000xH1650mm

:電腦桌尺寸：1200x900x750mm

:機台重量：2700KG

2.攝影機：

:彩色

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 20X至 200X

:二倍鏡頭 40X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

4.光源系統：三種不同光源可由程式設定控制。

:LED 輪廓光

:LED 同軸光

:LED 表面光，可前、後、左、右,2圈或5圈八方向調整,光投射角度27~75˚

MicroVu  Excel 1601UM 1050×1650×160 Color Windows XP

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，可調整最佳水平玻璃

支撐台。

:承載重量 100 lbs

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺(解析度0.0001mm)

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：500mm/S,加速度:1000mm/S²

:Ｚ軸移動速度：500mm/S,加速度:500mm/S²

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍Ｘ：1050mm  Ｙ：1650mm  Ｚ：160mm

:本體外觀尺寸：L1720Xw2600xH1650mm

:電腦桌尺寸：1200x900x750mm

:機台重量：3450KG

2.攝影機：

:彩色

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 20X至 200X

:二倍鏡頭 40X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

4.光源系統：三種不同光源可由程式設定控制。

:LED 輪廓光

:LED 同軸光

:LED 表面光，可前、後、左、右,2圈或5圈八方向調整,光投射角度27~75˚

MicroVu  Excel 1651UM 1050×1650×160 Color Windows XP

基本功能：

1.非接觸三次元幾何量測系統

2.投影機比對系統

3.工具顯微鏡放大系統

4.量測圖形及影像攝取列印系統

5.數據分析及資料輸出入系統

(一)機械本體：

1.工作臺：

:花崗岩結構，量測床台全行程不懸空。具螺絲固定孔，可調整最佳水平玻璃

支撐台。

:承載重量 100 lbs

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備ＤＣ伺服馬達驅動。

:Ｘ、Ｙ、Ｚ三軸配備光學尺(解析度0.0001mm)

:Ｘ、Ｙ軸移動速度：500mm/S,加速度:1000mm/S²

:Ｚ軸移動速度：500mm/S,加速度:500mm/S²

:線性滾柱滑軌，精密滾珠傳動軸承。

:量測範圍Ｘ：1250mm  Ｙ：1650mm  Ｚ：160mm

:本體外觀尺寸：L1886Xw2600xH1650mm

:電腦桌尺寸：1200x900x750mm

:機台重量：3600KG

2.攝影機：

:彩色

:７６８×４９４ PIXEL ARRAY。

:自動彩色對比。

3.光學系統：

:12X Zoom Lens 系統倍率自動放大縮小

:放大倍率 20X至 200X

:二倍鏡頭 40X  至 400X

Image size(0.99x0.70~10.53x7.49mm)

4.光源系統：三種不同光源可由程式設定控制。

:LED 輪廓光

:LED 同軸光

:LED 表面光，可前、後、左、右,2圈或5圈八方向調整,光投射角度27~75˚