臉型辨識出勤系統規範書

- 功能需求說明

- 因應避免人員出勤有代打卡的問題，同時響應政府提倡減少人員彼此身體因直接及間接接觸而會發生病菌感染的機會，本所將採購非接觸式生物辨識出勤系統(例如瞳孔辨識、臉型辨識等)。

- 本系統需為嵌入式獨立系統，無需電腦連線就可單獨運作，以杜絕了人為篡改資料的可能性。

- 同時具有很高的準確度和快速的辨識速度（辨識時間小於1秒）。

- 各種環境與照明條件下都能工作，完全不受照明條件影響（在白天註冊登錄，夜晚也能正常使用），在環境昏暗燈光或完全黑暗條件下都能正常工作，同時近視者無須摘下眼鏡，也能輕易辨識。

- 辨識系統主機需內建WEB的辨識系統以符合IP網路化、遠端監控、分散式智能系統之需求，同時可以支援搭配感應式門禁讀卡器(需能配合本所現有之門禁卡)。

- 功率消耗需在13W以下（無論是工作時或是待機狀態下），以達到省電功效。

- 辨識主機單機操作時可讓10000人使用，同時在無電腦連線下，歷史資料儲存可達到45000筆以上。

- 本系統需提供兩年現場保固書，五年零件無缺保證書。

- 系統要求特性

- 需具有LCD顯示幕，可顯示比對人員影像，並提示比對資訊，方便人員確認辨識過程是否正常。

- 人員比對距離需離設備在45釐米到70釐米內都可使用，同時辨識時間小於1秒（已登錄系統內）。

- 網頁化的系統管理，可以使用各種瀏覽器（IE、Apple Safari等）與系統連線，進行系統和使用者管理，同時軟體開發套件(SDK)可以與其他子系統（如CMS、NVR等）進行整合。

- 系統可規劃使用端(client端)及主控端(server端)，使用端可即時顯示刷卡者之照片(已儲存在server端)、姓名、電話、公司名稱、可容許之活動廠地等。主控端可儲存所有刷卡人員基本資料及歷史資料。此系統需搭配內部或外部網路系統，同時硬體方面需搭配電腦系統。

- 刷卡及臉型辨識成功後，可外接燈號或語音顯示刷卡成功提示。

- 需有強大的系統日誌和圖像記錄功能，最大可以記錄45000筆以上系統事件，並能對使用者及潛在侵入者拍照記錄；可以按時間、類型和使用者資訊由系統日誌中進行蒐索和分類。

- 需有可擴充性，內建有繼電器輸出和乾接點輸入，以便將來可以當作門禁控制來使用。

- 另外還可以通過RS485介面連接感應式+按鍵式之門禁系統(需配合本院所現有之門禁卡)。

- 人員歷史資料可提供輸出文字檔案，如TXT. DBF. 或是EXCEL檔案，以搭配整合本院所現有之出缺勤系統。

- 本辨識系統主機需具有防拆偵測點及警報音提示，以避免他人之破壞。

- 本辨識系統需提供FCC，CE，RoHS之相關認證。